|  | Vinterupptagning (tips från blog.micronav.se) |
| --- | --- |
|  | Bavaria 32-2002, med rullstor, vertikala lattor, rullgenua med Furlex, motorn Volvo-Penta MD2020D, |
|  | Före upptagning |
|  | Tvätta däcket. Skölj blocken på däck, Furlex. Skölj rullsystem till storen. |
|  | Varmkör motorn. |
|  | Sug ur gamla oljan och byt oljefilter (V-P Art. Nr. 861473) |
|  | Ny olja i motorn (15W-40 för diesel, 3,5 liter) |
|  | Töm glykol-vatten från motorn, spara för köra igenom yttre kylkrets på motor. |
|  | Blanda ny, outspädd glykol med batterivatten (50-50). Batteri- eller destillerat vatten förhindrar kalkavlagringar i motorn. |
|  | Fyll motorn med nya glykol-vattenblandningen (c:a 4,5 liter) |
|  | Fyll septiktanken med vatten och sedan töm den |
|  | Fyll duschavloppet med ny propylenglykolblandning (50-50) med drickvatten (ca 0,5 liter) |
|  | Töm duschavloppet genom att köra duschpumpen torr, torka upp i duschavloppet, rengör duschpumpsfiltret |
|  | Töm slang och pump till däckspolningen. Kör igenom litet propylenglykolblandning. |
|  | Rengör fönster och ventiler, samt deras packningar. |
|  | Töm varmvattenberedaren och dra ur 230 V sladden till varmvattenberedaren. |
|  | Töm färskvattentankarna, men spara en liten del vatten tills vidare i en av tankarna – bra för rengöring |
|  | Se till att alla delar till stöttorna finns tillgängliga |
|  | Se till att en stege finns tillgänglig |
|  | Segel, lattor bom och mast |
|  | Parkera båten i uppvind, tag ut vertikala lattorna i rullstoren |
|  | Tag ned och packa rullstoren och genuan. Tag hem dem för torr förvaring. |
|  | Fotografera eller skriv upp vilka skot och linor som går vart (gör det lättare att montera dem senare) |
|  | Drag i ett snöre i st.f. bommens outhaullina för lätt återmontering. |
|  | Drag ur skot och andra linor från bommen. |
|  | Drag ur sejnfallen, tag hem standertar för tvätt |
|  | Fäst dirken nära bommens mittpunkt. |
|  | Märk “upp” änden på kick-rod, demontera och förvara den med denna ända uppåt. Viktigt att rätt ände förvaras uppåt så att inte gasladdningen läcker ut! |
|  | Demontera bommen med hjälp av dirken för att ta upp tyngden . |
|  | Lägg bommen på däck, surra fast den. |
|  | (Mätning av vantskruvarna till riggen behövs knappast, då skrovet ändrar form pga vantbelastningen så att mätningar blir i stort sett betydelselösa.) |
|  | Koppla ifrån elanslutningar till masten inifrån genom luckan i taket nära maststöttan (VHF, lanternor mm.), tejpa sladdarna till masten, tejpa för hålen i däck |
|  | Demontera alla mantågsstöttor. Bunta ihop dem invid aktern. Var försiktig så att skruvarna vid däckbeslagen bara skruvas ut delvis, så att de svarta plastbussningarna stannar kvar. |
|  | Märk vanten med barbord-styrbord (röd resp. grön tejp) |
|  | Mät ut lina med 50% av mastlängden för fäste av mastkranens slinga. Mastlängd 13,5 m. |
|  | Sätt ut fendertar |
|  | Under mastkranen: |
|  | Fäst slingan från mastkranen med 50% linan till knap på masten. Lättast är att klättra upp i masten, då 50% punkten ligger över första spridaren. |
|  | Från toppen av mastkranen, demontera Windex och ankarlanternan och glödlampan. |
|  | Sträck mastkranen, slacka och skruva ur vantskruvar, Furlex, akterstag. |
|  | Tejpa fast trasor el. dylikt runt vantskruvar (förhindrar däckskador, stoppar grus) |
|  | Se till att medhjälpare tar hand om Furlex, som annars lätt blir repad av gruset |
|  | Tag ned masten, lägg den på bockar |
|  | Demontera VHF antenn, spridare (märk dem med röd-grön tejp), spreja alla kontakter med rostskyddsmedel |
|  | Surra fast en ca 3 meter lång planka el.dyl. ovanpå masten som avlastning för Furlex och avlasta den genom att surra den till plankan |
|  | Tvätta masten med diskmedel, skölj med vatten |
|  | Flytta masten till maststicket för vinterförvaring. Kolla så att förvantet inte kan samla vatten inuti för att förhindra frostsprängning. |
|  | Smörj in masten (och bommen) med paraffinolja |
|  | Rulla ihop vanten (var för sig) med buntband |
|  | Tvätta och förvara alla mast- och bom-detaljer i båten, märk alla småprylar (anteckna ev borttappade småprylar och köp ersättning) |
|  | På land |
|  | Torka ur botten under durkarna (kölsvinet) |
|  | Tvätta skåp, durkar, väggar och dörrar |
|  | Rengör kylbox, ställ upp locket |
|  | Skölj ur ankarboxen med färskvatten |
|  | Tag ut alla fuktiga tampar ur stuvarna, lägg dem på tork |
|  | Pumpa toaletten torr, häll i någon liter av propylenglykol-dricksvattenblandning, pumpa ut blandning till septiktanken, |
|  | 25 pumpslag minimum. Fyll på mer blandning om så behövs. Öppna bottenproppen i toaletten. |
|  | Räkna med att en del av blandningen i röret till septiktanken kommer att läcka tillbaka och ut pga något otät jokerventil. |
|  | En trasa på duschrumsgolvet kan fånga upp ev. utflöde. Använd inte etylenglykol, då denna kan skada toaletten. |
|  | Töm allt vatten från främre och bakre dricksvattentank (Men fyll några pytsar, just utifall) |
|  | Rengör vattenfiltret vid dricksvattenpumpen |
|  | Töm resterande vatten i färskvattentankarna. Skruva upp manluckan till dricksvattentankarna. |
|  | Sug upp resterande vatten med en svamp och rengör botten från partiklar och fällning. Sätt tillbaka manluckorna. |
|  | Töm varmvattenberedaren |
|  | Öppna och töm alla blandarventiler på både kall- och varmvatten |
|  | Töm duschslang vid akterspegel, bind fast slangen så den inte ramlar in |
|  | Skruva av duschhandtaget och surra gummipackningen till handtaget. Förvara i kabinen. |
|  | Smörj septiktankens kulventil utifrån vid skrovgenomföringen |
|  | Stäng av propanflaskan |
|  | Kolla om möjligt att alla batterier har tillräckligt med elektrolyt. |
|  | Anslut pluspolen på startbatteriet till pluspolen på förbrukningsbatteriet med en temporär 1,5 mm^2 sladd. |
|  | De flesta batteriladdare laddar bara förbrukningsbatteriet. Den temporära sladden ser till att även startbatteriet laddas. |
|  | Ladda batterierna med försörjning från landström under flera timmar. Efter full laddning, koppla ifrån laddningsaggregatet |
|  | och tag bort den temporära sladden mellan pluspolerna. Skruva av polklämmorna till alla batterier, för att slippa strömtjuvar från båtens elsystem. |
|  | Om batterierna är fulladdade bör de klara sig hela vintern. Men är man osäker, eller har gamla batterier, kan man ju alltid ladda upp igen på samma sätt någon gång under vintern. |
|  | Tag ur loggen och gör ren skovelhjulet med tandborste och tvålvatten. Sätt tillbaka loggen. |
|  | Kolla kabinlamporna. Polera dom med polish om dom är oxiderade. Olja in dem med lätt olja. |
|  | Polera vinscharna försiktigt med polish för att förhindra korrosion. Olja in dem med lätt olja. |
|  | Preparation av motor |
|  | Stäng ventilen till kylvattenintaget. (Säkerhetsåtgärd, bra om man är glömsk!) |
|  | Lossa de två slangklämmor som fäster kylvattenslangen till ventilen |
|  | Drag av kylvattenslangen och stoppa den i en hink med den gamla glykol-vattenblandningen från motorn, ca 4,5 liter. |
|  | Kolla att avgasröret är säkerställt. Häng en pyts på sidan av båten för att fånga upp det mesta av glykol-vattnet. |
|  | Kör motorn några sekunder till dess pytsen är tom för att ersätta vattnet i yttre kylkretsen på motorn med glykol-vattenblandning. |
|  | (För saltvattenseglare kan det vara ide att först köra igenom med en massa färskvatten, för att till sist köra igenom glykol-vattenblandningen.) |
|  | Stäng av motorn. |
|  | Sätt tillbaka kylvattenslangen till kylvattenventilen. Obs, använd alltid två slangklämmor till alla slangar som för till bordgenomföringar. |
|  | Öppna kylvattenventilen. |
|  | Kolla kilremmen. Skaffa reserv. Eventuellt så passar inte den kilrem som V-P sålde som reservdel. I nödfall får man väl segla om så är fallet. |
|  | Tag ur impellern (Art. Nr. 3586494) och kontrollera för eventuella sprickor. Kassera den om den har sprickor. |
|  | Smörj in impellern med vasselin och montera tillbaka den. Kolla att packningen kan återanvändas. Skaffa en ny impeller-packning i reserv. |
|  | Inspektera bälgen om det finns sprickor i den. Skall enligt VP bytas vart 7:e år. |
|  | Drevet |
|  | Demontera propellern, gör ren och polera och förvara den på ett säkert ställe |
|  | Demontera skyddsanoden, kontrollera om en ny behövs, Art. Nr. 876286. Om den inte är anfrätt, så koka den i ättiksvatten i några minuter - den blir som ny. |
|  | Häng en avskuren 5 liter plastdunk under drevet och töm det på olja. Oljan som kommer ut skall vara klar. |
|  | Fyll på ny Olja ATF Dexron II i drevet (2 liter) |
|  | Sätt på och surra fast plastpåse på drevets underdel för att förhindra smuts- och sandintrång |
|  | Tag hem prylar |
|  | Tag hem smutsiga linor, tvätta dem. |
|  | Tag hem dynor, kuddar, sjökort. Dvs allt som kan mögla. |
|  | Tag hem allt av värde, plotter, instrument, kikare, kamera, verktyg etc. |
|  | Stoppa ryggdynor (som är svåra att ta hem) i 240 liter plastpåsar, tillsammans torkmedel (använd ej kalciumklorid!), försegla påsarna |
|  | Torkförvara prylar |
|  | Töm utombordaren på vatten och bensin, torka rent |
|  | Stoppa in utombordaren i en 240 liter plastpåse tillsammans torkmedel (använd ej kalciumklorid!), försegla påsen |
|  | Stäng alla ventiler |
|  | Tejpa för ventilen i kabintaket och gallret vid aktern. |
|  | Stäng alla luckor och fönster. |
|  | Sätt upp torkmedel, Torrbollar eller liknande. (Det går åt c:a 6 Torrbollar. Kolla under vintern om dom behöver förnyas.) |
|  | Lyft på kojbottnar etcetera, så att döda utrymmen inte bildas. |
|  | Vintertäckning |
|  | Sätt upp vintertäckning |
|  | Lägg plywoodbitar under stöttorna så att regn inte orsakar att båten rasar |
|  | Aptera tjuvlarm |
|  | Sätt ettikett med namn och telefonnummer på masten och på båtens skrov |
|  | Lås fast den lösa stegen för att hindra obehöriga tillträde. |
|  | Lägg fram en levang el. dyl. med långt skaft. Bra för att putta ned snön från presenningen. |
|  | Vänta till våren |
|  | Botten färgen är svart International Trilux. |
|  | Dieseloljan innehåller alltid litet vatten från fabriken (ca 200 - 500 ppm) som faller ut under vintermånaderna. |
|  | Sug upp vattnet i tankens allra djupaste del och först därefter byt bränslefiltren. Kör motorn ett par timmar på våren innan filtren byts. |
|  | (Bränsle-för-filter (V-P Art. Nr. 3581078-7, eller Delphi nr. 7111-296 och bränslefiltret som är monterat på motorn (V-P Art. Nr. 861477-8)) |